BÁO CÁO KEYGEN 2 - ERRORS_KEYGENME

Báo cáo phân tích thuật toán keygen - Name minh họa: TestUser

# 1. Tổng quan bài phân tích

Báo cáo này trình bày quá trình phân tích errors_keygenme theo hướng bài tập crackme/keygen trong môi trường học tập. Mục tiêu là xác định vị trí đọc dữ liệu từ giao diện, tìm hàm kiểm tra serial, suy luận thuật toán sinh serial hợp lệ, sau đó viết lại thuật toán bằng Python để kiểm chứng với name TestUser.

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Name dùng để minh họa | TestUser |
| Nguồn phân tích | keygen2.txt, solution.txt, keygen.cpp |
| Công cụ/kiến thức sử dụng | OllyDbg/x32dbg, đọc ASM x86, phân tích API Win32, Python |
| Đầu ra cần có | Đoạn code chính, thuật toán, serial mẫu, file Python keygen |

Phạm vi sử dụng

Nội dung chỉ phục vụ bài tập crackme/lab. Không áp dụng cho phần mềm thương mại hoặc hệ thống không được phép phân tích.

# 2. Xác định luồng xử lý và đoạn code quan trọng

Keygen2 có obfuscation bằng exception. Tác giả cố ý dùng các lệnh gây exception như div 0, in eax, dx hoặc illegal instruction, sau đó Structured Exception Handler sửa CONTEXT để biến exception thành phép toán xor, or, and hoặc add. Vì vậy khi debug cần ignore các exception này hoặc trace theo handler.

00402065 MOV EAX,[ESP+0Ch] ; pointer CONTEXT 00402069 MOV EDX,[EAX+0A8h] ; EDX trong context 0040206F XOR EDX,[EAX+0A0h] ; ESI xor EDX 00402075 MOV [EAX+0B0h],EDX ; kết quả trả về qua EAX 0040207B MOV EBX,[EAX+0B8h] 00402081 ADD EBX,2 ; bỏ qua lệnh gây exception 00402084 MOV [EAX+0B8h],EBX

Luồng GUI tạo dialog và DlgProc tại 00401197. Khi người dùng bấm nút Generate/Check, chương trình đọc Name ở control 66, sau đó gọi hàm check chính 004015D7. Solution của tác giả cũng xác định 004015D7 là main check function.

0040127D PUSH 0FFh 00401282 PUSH 00403C48 ; buffer Name 00401287 PUSH 66h ; control Name 0040128C CALL EAX ; GetDlgItemTextA ... 0040143F PUSH 00403D47 ; buffer Serial 00401444 PUSH 00403C48 ; buffer Name 00401449 CALL 004015D7 ; main check function

# 3. Giải thích thuật toán sinh serial

Thuật toán trong keygen.cpp cho thấy Keygen2 gần giống SHA-1. Chương trình padding chuỗi name, chia dữ liệu thành các word 32-bit, đổi endian, mở rộng message schedule đến 80 word, rồi chạy 80 vòng cập nhật 5 thanh ghi trạng thái. Tuy nhiên kết quả cuối không được in như SHA-1 chuẩn.

Khởi tạo 5 biến trạng thái: H0 = 0x67452301 H1 = 0xEFCDAB89 H2 = 0x98BADCFE H3 = 0x10325476 H4 = 0xC3D2E1F0 Padding: name + 0x80 + zero padding + bit_length Message schedule: W[i] = ROL(W[i-3] ^ W[i-8] ^ W[i-14] ^ W[i-16], 1)

Sau khi tính ra 20 byte digest, chương trình không chuyển toàn bộ byte sang hex. Thay vào đó, nó lấy 4 bit thấp của từng byte rồi map sang bảng ký tự 16 phần tử: 0-9 và A-O theo logic trong source keygen. Vì vậy serial luôn dài 20 ký tự.

for each byte in digest_little_endian: v = byte & 0x0F if v <= 9: serial_char = chr(ord('0') + v) else: serial_char = chr(ord('A') + v - 1) serial = ''.join(serial_char)

# 4. Tính serial minh họa với TestUser

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Name | TestUser |
| Độ dài name | 8 ký tự |
| Digest trung gian dạng 5 word | Có trong quá trình tính SHA-like, sau đó lấy nibble thấp từng byte |
| Serial sinh ra | 2K858325133281371L29 |

Điểm cần chú ý là kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào Name, không phụ thuộc ComputerName như Keygen1. Vì vậy với cùng name TestUser, serial sẽ giống nhau trên các máy nếu thuật toán được mô phỏng đúng.

# 5. Code Python keygen

File Python đi kèm là keygen2_python_detailed_testuser.py. Code viết lại phần SHA-like và ánh xạ ký tự serial. Trong quá trình viết Python cần giữ đúng overflow 32-bit và endian của x86.

def generate_serial(name: str) -> str: digest_words = sha_like_digest(name.encode('latin1')) digest = b''.join(word.to_bytes(4, 'little') for word in digest_words) out = [] for b in digest: low = b & 0x0F if low <= 9: out.append(chr(ord('0') + low)) else: out.append(chr(ord('A') + low - 1)) return ''.join(out)

# 6. Kết luận

Keygen2 khó hơn Keygen1 vì dùng exception-based obfuscation để giấu phép toán thật. Sau khi hiểu được vai trò của handler, phần thuật toán chính có thể rút gọn thành một biến thể SHA-1 và một bước encode đặc biệt để tạo serial 20 ký tự.